| 序号 | 技术参数与要求 |
| --- | --- |
|  | 1适用范围 |
|  | 1.1.1采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统 |
|  | 1.1.2快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗 |
|  | 2功能要求与说明 |
|  | 2.1硬件要求 |
|  | 2.1.1系统设计：无创血液动力学监护系统专用机（非PC机或插件式） |
|  | 2.1.2为大屏幕彩色触摸屏 |
|  | 2.1.3外观设计：便携式设计，有内置电池 |
|  | 2.1.4数据检测线须有智能信号检测系统，监测不同位置电极情况，当电极片出现问题时，实时提示 |
|  | 2.2软件要求 |
|  | 2.2.1信号测定：采用数字化阻抗信号处理技术 |
|  | 2.2.2搏出量计算：采用自动调整主动脉顺应性计算方法 |
|  | 2.2.3屏幕显示须允许中英文切换 |
|  | 2.2.4允许进行数据存储和回放；用户可设置自动数据存储间隔时间 |
|  | 2.2.5屏幕显示参数；参数正常范围 |
|  | 2.2.6有事件标记功能 |
|  | 2.2.7允许对软件进行升级 |
|  | 2.2.8监护功能：至少具有4种监护模式；（包括有监护屏，诊断屏，指导治疗屏，趋势屏） |
|  | 2.2.9监护屏：一个屏幕由≥5种数据显示单元和≥2种图形显示单位组成，实现连续实时监护 |
|  | 2.2.10辅助诊断屏：条形图显示正常与否，快速评估患者状态是否在设定范围之内 |
|  | 2.2.11趋势屏：持续显示二参数的变化轨迹，反映患者病情进展及治疗效果 |
|  | 2.2.12指导治疗屏：不同区域反映不同的血液动力学状态，方便快捷地指导治疗，显示患者指标是否处于正常范围 |
|  | 2.2.13中英文报告功能：可打印注有相应时间和日期的标准A4打印纸的4种中英文血液动力学报告：包括血液动力学状态报告、趋势报告、汇总报告 |
|  | 2.2.14事件标记功能：至少可存入12种用户自定义的事件标签，可简单、快捷地对特殊事件进行标记 |
|  | 2.2.15回顾功能：允许用户在任何时候都可以通过病人姓名和序列号回顾病人记录 |
|  | 3监测参数及要求 |
|  | 3.1胸液成份 （TFC） |
|  | 3.2心室收缩指数： 加速指数（ACI） 速度指数（VI） |
|  | 3.3心排量 （CO）/心指数（CI） |
|  | 3.4搏出量 （SV）/ 搏出指数 （SI） |
|  | 3.5体血管阻力（SVR）/体血管阻力指数 （SVRI） |
|  | 3.6左心作功量 （LCW）/左心作功指数 （LCWI） |
|  | 3.7预射血时间 （PEP） |
|  | 3.8左心室射血时间（LVET） |
|  | 3.9收缩时间比率 （STR） |
|  | 3.10每搏变异率（SVV） |
|  | 3.11血氧饱和度（SPO2） |
|  | 3.12心率（HR） |
|  | 3.13血压（BP） |